附件

益阳市中心城区资江两岸风貌管控若干规定

（征求意见稿）

第一条 本市中心城区资江两岸的规划、建设及相关管理活动适用本规定。

本规定所称中心城区资江两岸具体是指资江两岸滨水区域，包括白马山路、迎春路、资阳路、向仓路、五一路、幸福渠路、进港公路、创意路与资江风貌带围合形成的北岸区域和会龙路、志溪路、滨溪路、龙山港路、金山南路、滨江路、关公路、团洲巷、沿河南路、烟波路、东港路、袁家湖路与资江风貌带围合形成的南岸区域以及黄泥湖哑河与志溪河围合形成的区域。

[修改建议]：

[修改理由]：

第二条 市自然资源和规划主管部门应当加强中心城区资江两岸风貌整体性、功能完整性、空间开敞性、文脉延续性等方面的规划和管控，突出公共利益需求，对用地性质、开发强度、天际轮廓线、视线通廊、建筑布局等作出明确规范。

[修改建议]：

[修改理由]：

第三条 高层建筑应当错落设计，临河界面相邻等高的高层建筑不得超过3栋。垂江建筑应当有高度梯度变化，且高度之间的差值应当不少于百分之二十。高层居住建筑应采用独栋形式，建筑面宽不得超过50米。

临会龙山、占蓉山、落帆山、小边鱼山、大边鱼山、科举山、橡塑山建筑物的高度不得超过山体高度的三分之二。项目用地内确需设置超出高度的地标建筑时，应当经市人民政府审批。

[修改建议]：

[修改理由]：

第四条 中心城区资江两岸建筑退让用地界线和资江水体保护线的距离应当符合本市相关规范的要求。

[修改建议]：

[修改理由]：

第五条 中心城区资江两岸应当进行视线通廊控制，重点建设会龙山至明清古巷、会龙山至文昌阁等视线通廊。视线通廊内应当以绿化景观功能为主，确保视线开敞性。

[修改建议]：

[修改理由]：

第六条 中心城区资江两岸建筑应当形成高低错落、层次丰富、进退有序的天际轮廓线。

[修改建议]：

[修改理由]：

第七条 新建、改建、扩建的建（构）筑物，其建筑形态、建筑风格、建筑立面、建筑色彩应当符合《益阳市城市规划管理技术规定》和《益阳市中心城区城市设计导则》的相关要求，并与周边景观和环境相协调。

既有建筑风貌不符合风貌管控要求的，市和区人民政府应当进行统一规划，并依法进行改造。

[修改建议]：

[修改理由]：

第八条 新建项目应当在用地范围内沿道路交叉口或出入口设置广场，并对外开放，其建筑退界空间应当与相邻人行道进行一体化设计，统筹利用空间资源，塑造高品质步行环境。

[修改建议]：

[修改理由]：

第九条 中心城区资江两岸应当设置连接城市公共交通站点、公共建筑、城市公园、居住区、商业区的景观慢行系统。景观慢行系统应当安全、连续、开放，与区域环境和自然景观相融合。

[修改建议]：

[修改理由]：

第十条 夜景照明应当符合生态环境保护、风貌管控和节能环保的要求，重点突出裴公亭、龙洲书院、文昌阁、三周文化馆等公共建筑，打造特色鲜明、层次丰富、富有韵律的滨河夜景。

[修改建议]：

[修改理由]：

第十一条 加强中心城区资江两岸区域内历史文化遗存、景观风貌的保护。

信义教会建筑群、益阳故城遗址、斗魁塔、龙洲书院、益阳茶厂早期建筑群等文物古迹和石码头历史文化街区、东门口历史文化街区的风貌应当整体保护，保持传统风格和历史原貌。

[修改建议]：

[修改理由]：

第十二条 鼓励在中心城区资江两岸的重要地段和节点布局体育馆﹑展览馆﹑停车场、商场等公共服务设施，提升和丰富功能业态。

[修改建议]：

[修改理由]：

第十三条 禁止在中心城区资江两岸范围内实施违反风貌管控要求的行为。任何单位和个人有权对风貌管控相关活动进行监督，对违反本规定的行为进行投诉举报。

城市管理和综合执法主管部门或者其他有关部门对投诉举报应当及时受理并组织核查、处理。

[修改建议]：

[修改理由]：

第十四条 本规定自2023年  月  日起施行。

[修改建议]：

[修改理由]：

[建议意见]：

[建议依据理由]：